INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO

Laboratorio de Principios de Mecatrónica

Práctica 3. Sensores Segunda Parte

Estudiantes:

- Plauchú Rodríguez Rodrigo 182671

- Castillejos Corzo Victor Hugo 182344

Asignatura: Laboratorio de Principios de Mecatrónica

Docente: M.I. Sergio Hernández Sánchez

Grupo: _04_

- Actividad 4 – Medición de inclinación

Tabla 1. Obtención de los valores máximos y mínimos del acelerómetro.

|  | Eje X | Eje Y | Eje Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 260 | 270 | 297 |
| Máximo | 410 | 400 | 435 |

int xpin = A0;

int ypin = A1;

int zpin = A2;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600); // Configuramos el puerto serial a 9600 bps

// Initialize pin modes:

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int xR = analogRead(xpin); // Leemos el valor de la tensión en el pin x

int yR = analogRead(ypin); // Leemos el valor de la tensión en el pin y

int zR = analogRead(zpin); // Leemos el valor de la tensión en el pin z

// Mapea los valores leidos a un rango -1 a 1

int x_ang = map(xR, 266, 402, -1000, 1000);

int y_ang = map(yR, 268, 403, -1000, 1000);

int z_ang = map(zR, 266, 401, -1000, 1000);

Serial.print("X: ");

Serial.print((float)x_ang);

Serial.print(" Y: ");

Serial.print((float)y_ang;)

Serial.print(" Z: ");

Serial.println((float)z_ang);

delay(100);

}

Valores de Serial Monitor

Gráfica Serial Plotter

Actividad valores Roll y Pitch

tantan α =yx2+z2

tantan α =xy2+z2

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int xR = analogRead(xpin); // Leemos el valor de la tensión en el pin x

int yR = analogRead(ypin); // Leemos el valor de la tensión en el pin y

int zR = analogRead(zpin); // Leemos el valor de la tensión en el pin z

// Mapea los valores leidos a un rango -1 a 1

int x_ang = map(xR, 266, 402, -1000, 1000);

int y_ang = map(yR, 268, 403, -1000, 1000);

int z_ang = map(zR, 266, 401, -1000, 1000);

//se multiplica por -1 para que siga la regla de la mano derecha

float x = (float)x_ang/1000*-1;

float y = (float)y_ang/1000*-1;

float z = (float)z_ang/1000*-1;

float alpha = atan(y/sqrt(x*x + z*z))*-180/PI;

float beta = atan(x/sqrt(y*y + z*z))*180/PI;

Serial.print("Alpha: ");

Serial.print(alpha);

Serial.print("Beta: ");

Serial.println(beta);

delay(100);

}

Valores Serial Monitor

Actividad 5 - Aplicaciones

Llene la tabla 3 de forma que describa cuando menos 2 aplicaciones que podría darles a cada uno de los sensores vistos en esta práctica.

Tabla 3. Aplicaciones de los sensores.

| Joystick | LDR | Sensor de temperatura y/o humedad | Acelerómetro |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de videojuegos | Despertadores | Para dar un pronóstico del clima | Para un gps |
| Para manejar un helicóptero de juguete | Alarmas antirrobos | Para un invernadero | Para pruebas de caída libre |

Conclusiones

En la segunda parte de esta práctica terminamos por consolidar los objetivos de la práctica. Esto nos va a servir definitivamente para familiarizarnos con algunos de los sensores que vamos a usar en nuestro proyecto final. Las aplicaciones de estos sensores son varias y las usamos día con día, a veces sin darnos cuenta de ello. Ahora, con esta práctica vamos a estar mucho más conscientes de las funcionalidades y facilidades que nos dan todos los días. Finalmente, ya nos estamos adaptando mucho más al ambiente de arduino y esperamos hacer prácticas cada vez más demandantes.

Referencias

Alexis. (2016, enero 25). Joystick analógico programado con Arduino. - HETPRO/TUTORIALES. HETPRO/TUTORIALES. https://hetpro-store.com/TUTORIALES/joystick-analogico-programado-con-arduino/

del Valle Hernández, L. (2017, marzo 21). Cómo utilizar el DHT11 para medir la temperatura y humedad con Arduino. Programar fácil con Arduino.

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/

Divisor de voltaje. (s/f). Khan Academy. Recuperado el 9 de marzo de 2022, de

https://es.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-voltage-divider

Luis. (2015, marzo 16). Medir nivel de luz con Arduino y fotoresistencia LDR (GL55). Luis Llamas.

https://www.luisllamas.es/medir-nivel-luz-con-arduino-y-fotoresistencia-ldr/